Zamawiający:

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony

postępowanie o wartości większej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zmianami )

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ INSTYTUTU CHEMII BIOOGRANICZNEJ PAN

ORAZ ROZBUDOWA SIECI LOKALNEJ PCSS DO ZAPEWNIENIA PRACOWNIKOM DOSTĘPU DO USŁUG I ZASOBÓW ZLOKALIZOWANYCH W PCSS.

Poznań, lipiec 2014 r.

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego	4

2.	Tryb udzielenia zamówienia	4

3.	Określenie przedmiotu zamówienia	4

4.	Termin wykonania zamówienia	5

5.	Warunki udziału w postępowaniu	5

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty	6

7. 	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu	9

8.	Sposób kontaktowania się z Zamawiającym	9

9.	Wadium	9

10.	Termin związania ofertą	9

11.	Przygotowanie oferty	10

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	11

13.	Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty	11

14.	Wykluczenie Wykonawcy	11

15.	Odrzucenie oferty	11

16.	Termin zawarci umowy………………………………………………………………………11

17.	Unieważnienie postępowania……..…………………………………………………………11

18.	Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty	12

19.	Gwarancja	12

20.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	14

21.	Ogłoszenie wyników postępowania	14

22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia	14

23.	Środki ochrony prawnej	15

II.	FORMULARZ OFERTY	16

III.	 PROJEKT UMOWY	26

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA …………………………………………………………..35

I. CZĘŚĆ OPISOWA

## Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. + 48 61 852 85 03, faks: + 48 61 852 05 32

strona internetowa: www.ibch.poznan.pl – zakładka zamówienia publiczne

lub http://www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub/index.html

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

## Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp.

## Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz rozbudowa sieci lokalnej PCSS do zapewnienia pracownikom dostępu do usług i zasobów zlokalizowanych w PCSS poprzez dostarczenie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego serwerów, przełączników sieciowych oraz rozbudowę posiadanego serwera FTS Primergy CX 400 oraz CX 250 S1, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”).

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w punkcie I.19 SIWZ oraz w projekcie umowy, zawartym w części III SIWZ (dalej „projekt umowy”).

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu – z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

Oferowany sprzęt wraz z oprogramowaniem w dniu sporządzenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

Dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Dostarczony sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008 r.

Kod CPV 48820000-2, CPV 32420000-3

## Składanie ofert częściowych

Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

## Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 4.

## Część 1 – serwery komputerowe

## Część 2 – przełączniki sieciowe

## Część 3 – rozbudowa posiadanego serwera FTS Primergy CX 400 oraz CX 250 S1

## Część 4 – przełączniki sieciowe

## Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

## Składanie ofert równoważnych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego).

Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w formularzu oferty i specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo, Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny, tj. o nie gorszych parametrach aniżeli posiadane przez przedmiot zamówienia wskazany przykładowo w specyfikacji technicznej.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do rozwiązań  opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

## Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

## Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

## Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w następujących terminach:

dla części nr 1 – max do 6 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony,

dla części nr 2 – max do 8 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony,

dla części nr 3 – max do 6 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony,

dla części nr 4 – max do 8 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony,

Zamawiający zastrzega sobie, że przedmiot zamówienia musi być dostarczony do miejsc wskazanych przez  Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed podanym wyżej terminem realizacji przedmiotu zamówienia, a to w tym celu, aby Zamawiający mógł przeprowadzić czynności sprawdzające, o których mowa w projekcie umowy. Tym samym przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do Zamawiającego odpowiednio wcześniej.

Przedmiot zamówienia, objęty daną częścią, uważa się za zrealizowany w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia dotyczącego tej części zamówienia.

## Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące dostawy:

dla części nr 1 – przynajmniej jedną dostawę serwerów komputerowych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 złotych brutto;

dla części nr 2 – przynajmniej dwie dostawy przełączników sieciowych o wartości nie mniejszej niż 40 000 złotych brutto każda;

dla części nr 3 – przynajmniej jedną dostawę serwerów komputerowych o wartości nie mniejszej niż 30 00,00 złotych brutto;

dla części nr 4 – przynajmniej dwie dostawy przełączników sieciowych o wartości nie mniejszej niż 80 000 złotych brutto każda;

Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Uwaga:

Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje swoją sytuację ekonomiczną i finansową poprzez przedłożenie opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł.

Uwaga:

Do przeliczania sumy ubezpieczenia wyrażonej w walucie innej niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Pzp.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż  ww. warunki Wykonawca spełnił.

## Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty.

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do oferty;

Jeżeli Wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia może przedstawić jeden wykaz dostaw opiewający na sumę wykonanych lub wykonywanych dostaw tego samego rodzaju (serwery komputerowe część 1 i 3, przełączniki sieciowe część 2 i 4) równą sumie kwot wskazanych powyżej dla poszczególnych części zamówienia;

Do przeliczania na PLN wartości zrealizowanych dostaw wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert.

    - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 - dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy się do tej grupy kapitałowej – treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do oferty.

  - Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

## W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 4 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz.231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.4. lit. a) c) i d) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt I.6.4. lit.b) musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

## 6.6.	Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.3 lub 6.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6.7	W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP tzn. zobowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1 i I.6.2. z zastrzeżeniem pkt. 6.3 lub 6.4.,

b) warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,

c) do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,

d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty),

e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

  - W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać.

### W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6 ust. od 1 do 7  SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.2 lit. b) lub I.6.3. lub I.6.4.do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.

  - W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt komputerowy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty szczegółowego opisu technicznego oferowanego sprzętu komputerowego. Opis powinien zawierać, co najmniej nazwę, typ, model/wersję i numer katalogowy oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Opis ten i ewentualne załączone do niego dokumenty muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania, które określone zostały przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej. Sugerowany wzór szczegółowego opisu technicznego stanowi załącznik nr 5 do oferty.

### Dokumenty fakultatywne:

W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:

- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.

- dowodu wniesienia wadium.

## 7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ, jako wyłącznej podstawy postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Dokumenty, o których mowa w punkcie I.6 SIWZ,  z zastrzeżeniem postanowień pkt. I.6.9 SIWZ,  należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. Zamawiający wzywa Wykonawców, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, wyjaśnień dotyczących ww. oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

## Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

### Korespondencja:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

faks: 61 852 05 32

mail: zampub@ibch.poznan.pl

Uwaga:

1.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.	W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną za datę doręczenia wiadomości rozumie się datę jej umieszczenia na serwerze odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej, a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.

  - Wyjaśnienia:

a) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ.

b) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

### 8.3 Modyfikacja SIWZ:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, określonej w pkt. I.1 SIWZ.

### 8.4 Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z treścią art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 6 Pzp.

### 8.5 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Katarzyna Wielentejczyk – zampub@ibch.poznan.pl

## Wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 900,00 PLN w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia. Gdy oferta składana jest tylko na jedną z części, wówczas Wykonawca wnosi wadium za tą część, na którą składana jest oferta.

Wadium dla poszczególnych części wynosi:

Część nr 1 	– 1 400,00 PLN

Część nr 2 	– 1 150,00 PLN

Część nr 3 	– 1 250,00 PLN

Część nr 4 	– 2 100,00 PLN

Wadium wnosi się na okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na Zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

9.1	Forma wniesienia wadium:

Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

9.2	Sposoby wniesienia wadium:

a)	wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w BZ WBK IV Oddział w Poznaniu:

32 1090 1476 0000 0001 2342 5232

w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert;

Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

b)	w przypadku wniesienia wadium w innych formach, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

Uwaga: Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w odrębnej kopercie, oznakowanej nazwą postępowania i nazwą Wykonawcy, a jego kserokopia – załączona do oferty. Zamawiający zastrzega, że jeżeli do oferty zostanie załączony oryginał dokumentu – Zamawiający nie będzie zwracał tego oryginału traktując go, jako integralną część oferty.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

9.3	Zwrot wadium:

Zamawiający zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp.

9.4	Ponowne wniesienie wadium

Zamawiające wzywa Wykonawcę do ponownego wniesienia wadium, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

9.5	Zatrzymanie wadium:

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

## Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

## Przygotowanie oferty

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Jeżeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego w części II SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w tym wzorze.

Zawartość oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego).

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ww. specyfikacji w języku angielskim, jednakże musi być ona dostarczona w formie papierowej.

W przypadku złożenia oferty równoważnej na oprogramowania, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane w załączniku nr 1 do oferty. Za oprogramowanie równoważne Zamawiający uważać będzie oprogramowanie posiadające wszystkie funkcje oprogramowania wskazanego odpowiednio w części nr: 2, 6 i 8 zamówienia, w szczególności zapewniające pełną współpracę z formatami plików używanymi przez oprogramowanie wskazane odpowiednio w części nr: 2, 6 i 8  zamówienia.

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

- nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

- nazwę zamówienia,

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum),

- informację o treści: „ Nie otwierać przed dniem………. godz. ……….”

Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie).

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie do oferty.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### Informacje ogólne:

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

pokój nr 16 bud. C

najpóźniej do dnia 28.07.2014r. do godz. 10:00

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

### Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2014r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 17 bud. C o godz.10:15

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty

### Uzupełnianie:

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

### Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, w szczególności:

- w przypadku podania przez Wykonawcę rozbieżnie wartości kwoty łącznej liczbą i słownie, Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podano wartość kwoty łącznej wyrażoną słownie.

## Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp – uznaje się za odrzuconą.

## Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuca również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Termin zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Pzp Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

### Kryteria oceny ofert:

Cena                                                                waga 100

### Sposób oceny ofert:

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto zaoferowaną za wykonanie zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

Cena – Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w PLN.

Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce, koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę).

W przypadku dostawcy zagranicznego, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, na Zamawiającego został nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych, przez co Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty powiększoną o należny podatek VAT.

Punktacja za kryterium „cena” liczona będzie według następującego wzoru:

cena najniższa

Liczba punktów dla kryterium „cena” = ----------------------- x 100

cena badana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 18 SIWZ.

## Gwarancja

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia według następujących zasad:

Część nr 1 – Serwery komputerowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer nr 1 | # Next Business Day Onsite | # 14 dni | # Serwer - 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji # Konsola – 12 miesięcy |
| 2 | Serwer nr 2 | # Next Business Day Onsite | # 14 dni | # 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji |

Część nr 2 – Przełączniki sieciowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełączniki sieciowe | # Next Business Day Onsite | # 14 dni | # 60 miesięcy gwarancji producenta, serwis świadczony w miejscu instalacji |

Część nr 3 – Rozbudowa posiadanego serwera FTS Primergy CX 400 oraz CX 250 S1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węzeł FTS Primergy CX250 S2 | Next Business Day Onsite | 14 dni | 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji |
| 2 | Karta FC 8 Gb/s dual port kompatybilna z CX250 S1 | Next Business Day Onsite | 14 dni | 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji |
| 3 | Karta 10 Gigabit Ethernet Controller dual port SFP+ Mezzanine Card kompatybilna z CX250 S1 | Next Business Day Onsite | 14 dni | 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji |

Część nr 4 – Przełączniki sieciowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełączniki sieciowe | # Next Business Day Onsite | # 14 dni | # 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji |

      - przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas, który upłynie od momentu zgłoszenia awarii do momentu przybycia serwisu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego; nie dotyczy oprogramowania, do którego zastosowanie mają warunki gwarancji producenta;

      - przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii liczony do momentu dokonania naprawy; nie dotyczy oprogramowania, do którego zastosowanie mają warunki gwarancji producenta;

      - w przypadku dłuższego czasu naprawy aniżeli wskazany w kolumnie 4 w tabelach powyżej Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu w pełni sprawny sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach i funkcjonalności; dopuszcza się – za zgodą Zamawiającego – dostarczenie sprzętu zastępczego (oraz jego zwrotne odesłanie przez Zamawiającego) za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jego uruchomienie przez Wykonawcę nie jest wymagane; dostarczenie i uruchomienie takiego sprzętu zastępczego powoduje, że nie jest naliczana kara umowna za przekroczenie czasu naprawy, pod warunkiem, że przekroczenie czasu naprawy będzie nie dłuższe niż 30 dni; po przekroczeniu tego terminu kara będzie naliczana; nie dotyczy oprogramowania, do którego zastosowanie mają warunki gwarancji producenta;

      - dla dostarczonych urządzeń przez cały okres trwania gwarancji musi być zapewniona możliwość aktualizacji oprogramowania/firmware do najnowszej dostępnej wersji producenta i to w ramach otrzymanego przez Wykonawcę wynagrodzenia;

      - bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia; wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 3 do projektu umowy;

      - wymiana sprzętu w okresie gwarancji na nowy nastąpi w przypadku 3 istotnych jego awarii; za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie ograniczające funkcjonowanie przedmiotu zamówienia; wymiana przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminach określonych we właściwej tabeli w kolumnie „czas naprawy”; w przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia (albo jego podzespołu) na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji i realizacji świadczeń gwarancyjnych wynikające ze złożonej oferty; okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku;

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbudowy we własnym zakresie dostarczonego przedmiotu zamówienia po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę (części nie będą musiały być zakupione u Wykonawcy); jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na samodzielną rozbudowę przez Zamawiającego, będzie zobowiązany w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia dokonać w ramach już otrzymanego wynagrodzenia rozbudowy u Zamawiającego o części przez niego zakupione.

Pozostałe warunki gwarancji są wskazane projekcie umowy.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 147 ust.2 Pzp.

## Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z punktem I.18 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Pzp. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## 22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia

Stosownie do art. 94 Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz art. 183 Pzp Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp; w terminie nie krótszym niż 15 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Stosownie do wartości postępowania oraz zgodnie z art. 95 Pzp. Zamawiający przekaże informację o zawarciu umowy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Szczegółowe postanowienia umowy określone są w jej projekcie zawartym w Części III SIWZ.

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te są wprowadzane w formie aneksu podpisanego przez Strony. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp, nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza:

    - aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

    - zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu lub oprogramowania w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt lub oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt zamienny lub oprogramowanie może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie modelu (typu, wersji), objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

    - zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu lub oprogramowania w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć sprzętu lub oprogramowania w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod warunkiem, że dostępny będzie sprzęt lub oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy oraz że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt i oprogramowanie zamienne może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej),

    - zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.

Warunkiem dokonania zmian jest:

  - Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie 22 lit. a) – e) powyżej,

  - wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,

  - złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.

Pozostałe postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazano w projekcie umowy.

## Środki ochrony prawnej

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Pzp, można wnieść odwołanie, w sposób określony w art. 180 Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1, 2, 3 i 4 Pzp.

Przepisy dotyczące odwołań regulują art.180-198 Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g Pzp.

Specyfikację sporządził:

- pod względem merytorycznym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

- pod względem merytorycznym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

- pod względem formalnym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 375/14 na modernizację i rozbudowę infrastruktury informatycznej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz rozbudowę sieci lokalnej PCSS do zapewnienia pracownikom dostępu do usług i zasobów zlokalizowanych w PCSS poprzez dostarczenie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego: serwerów, przełączników sieciowych oraz rozbudowę posiadanego serwera FTS Primergy CX 400 oraz CX 250 S1, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”), zgłaszam(y) niniejszą ofertę i oświadczam(y), że:

- Oferujemy realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

Część nr 1 – Serwery komputerowe

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk | cena PLN netto za 1 szt. | Stawka podatku VAT | ŁĄCZNA CENA PLN NETTO (iloczyn liczba sztuk x cena PLN netto za 1 szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer nr 1 | 2 |  |  |  |
| 2 | Serwer nr 2 | 1 |  |  |  |
| RAZEM cena PLN netto: |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |
| RAZEM cena PLN brutto: |  |  |  |  |  |

Część nr 2 – Przełączniki sieciowe

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk | cena PLN netto za 1 szt. | Stawka podatku VAT | ŁĄCZNA CENA PLN NETTO (iloczyn liczba sztuk x cena PLN netto za 1 szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełączniki sieciowe | 5 |  |  |  |
| RAZEM cena PLN netto: |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |
| RAZEM cena PLN brutto: |  |  |  |  |  |

Część nr 3 - Rozbudowa posiadanego serwera FTS Primergy CX 400 oraz CX 250 S1

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk | cena PLN netto za 1 szt. | Stawka podatku VAT | ŁĄCZNA CENA PLN NETTO (iloczyn liczba sztuk x cena PLN netto za 1 szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węzeł FTS Primergy CX250 S2 | 2 |  |  |  |
|  | Karta FC 8 Gb/s dual port kompatybilna z CX250 S1 | 2 |  |  |  |
|  | Karta 10 Gigabit Ethernet Controller dual port SFP+ Mezzanine Card kompatybilna z CX250 S1 | 2 |  |  |  |
| RAZEM cena PLN netto: |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |
| RAZEM cena PLN brutto: |  |  |  |  |  |

Część nr 4 - Przełączniki sieciowe

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk | cena PLN netto za 1 szt. | Stawka podatku VAT | ŁĄCZNA CENA PLN NETTO (iloczyn liczba sztuk x cena PLN netto za 1 szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełączniki sieciowe | 8 |  |  |  |
| RAZEM cena PLN netto: |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |
| RAZEM cena PLN brutto: |  |  |  |  |  |

- Załączam(y) do oferty opis techniczny potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji technicznej, stanowiący załącznik nr 5 do oferty.

- (dotyczy części 3)

Oświadczam(y), że zaproponowane komponenty są wpisane na listę kompatybilności z rozbudowywanymi serwerami, przez producenta tych serwerów.

- Oświadczam(y), iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w SIWZ z zastrzeżeniem przypadków opisanych w punkcie I.22 SIWZ.

- Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informuję(my), iż zapoznałem(zapoznaliśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam(y), że zrealizuję(my) przedmiot zamówienia w terminie:

dla części nr 1 – …………. (max 6 tygodnie) od daty zawarcia umowy przez Strony,

dla części nr 2 – ………….. (max 8 tygodnie) od daty zawarcia umowy przez Strony,

dla części nr 3 – ………….. (max 6 tygodnie) od daty zawarcia umowy przez Strony,

dla części nr 4 – ………….. (max 8 tygodnie) od daty zawarcia umowy przez Strony,

Zamawiający zastrzega sobie, że przedmiot zamówienia musi być dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na co najmniej 14 dni przed podanym wyżej terminem realizacji przedmiotu zamówienia, a to w tym celu, aby Zamawiający mógł przeprowadzić czynności sprawdzające, o których mowa w projekcie umowy. Tym samym przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do Zamawiającego odpowiednio wcześniej.

Przedmiot zamówienia, objęty daną częścią, uważa się za zrealizowany w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia dotyczącego tej części zamówienia.

- Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:

•	dla części: ………………………….

•	forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………………………

•		nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: …………………………………………………………………………………………………………………

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam(y), że zaoferowany przez nas sprzęt spełnia wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008 r.

- Oświadczam(y), że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, a w przypadku sprzętu, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

- Oświadczam(y), że dostarczony przedmiot zamówienia będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów obejmujących także rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Oświadczam(y), że dostarczany przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej będzie wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

- Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie jest przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Zapewniamy możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od ..... do .......,

w dniach .......................... (min. 9h na dobę od godz. 8.00 do 17.00):

    - telefonicznie/faksem pod numer 		............................................

    - mailem na adres				............................................

- Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zadeklarowane, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) są jawne.

- Załączam(y) do oferty dokumenty wyszczególnione w punktach I.6 SIWZ.

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 1 do oferty

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres wykonawcy |  |
| Szczegółowa specyfikacja oferty równoważnej |  |
| Uwaga: Zamawiający wymaga wypełnienia niniejszego załącznika jedynie w przypadku złożenia oferty równoważnej, do tej, która jest wymagana przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej zawartej w IV części SIWZ. ......................................................; ..................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 2 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), że: - Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.). - Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 3 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |
| WYKAZ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT DOSTAW zgodnie z pkt. I.6.1. lit. b) SIWZ |  |  |  |  |
| W latach: |  |  |  |  |
| W zakresie: |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa zadania, zakres rzeczowy, parametry | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz, którego zostało wykonane zamówienie | Kwota zrealizowanej dostawy w PLN (brutto) | Okres realizacji, (rok, miesiąc) |
| 1 |  |  |  |  |
| .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załączniki: dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik nr 4 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.), że: - Nie należę / nie należymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp - Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp - …………………………….., - …………………………….., - ……………………….., - ………………………... .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 5 do oferty

Szczegółowy opis techniczny

Uwaga: W przypadku oferowania przedmiotu zamówienia w danej części w tabelach należy wpisać rzeczywiście oferowany przedmiot zamówienia.

Część nr 1 – Serwery komputerowe

serwer nr 1

| Nazwa elementu (zgodnie z punktem IV SIWZ) | Parametry oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Serwer w obudowie typu 19” |  |  |
| Nazwa producenta |  | 2 |
| Pełna nazwa handlowa wraz z oznaczeniem oferowanego modelu |  |  |
| Procesor |  |  |
| Pamięci RAM |  |  |
| Płyta główna |  |  |
| Dysk twardy |  |  |
| Karta graficzna |  |  |
| Komunikacja |  |  |
| Interfejsy |  |  |
| Zasilacz |  |  |
| Zarządzanie |  |  |
| Obudowa |  |  |
| Wspierane systemy operacyjne |  |  |
| Konsola - Pełna nazwa handlowa wraz z oznaczeniem oferowanego modelu |  |  |
| Inne |  |  |

serwer nr 2

| Nazwa elementu (zgodnie z punktem IV SIWZ) | Parametry oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Serwer w obudowie typu 19” |  |  |
| Nazwa producenta |  | 1 |
| Pełna nazwa handlowa wraz z oznaczeniem oferowanego modelu |  |  |
| Procesor |  |  |
| Pamięci RAM |  |  |
| Płyta główna |  |  |
| Dysk twardy |  |  |
| Karta graficzna |  |  |
| Komunikacja |  |  |
| Interfejsy |  |  |
| Zasilacz |  |  |
| Zarządzanie |  |  |
| Obudowa |  |  |
| Wspierane systemy operacyjne |  |  |
| Inne |  |  |

Część nr 2 – Przełączniki sieciowe

| Lp. | Nazwa | Nazwa producenta, wersja, numer katalogowy, numer katalogowy kontraktu serwisowego | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik |  | 5 |

## Część 3 – Rozbudowa posiadanego serwera FTS Primergy CX 400 oraz CX 250 S1

| Lp. | Nazwa | Nazwa producenta, wersja, numer katalogowy, parametry | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węzeł FTS Primergy CX250 S2 | • model • płyta główna • procesory • pamięć RAM • możliwość rozbudowy RAM • dyski twarde • wewnętrzny dysk flash • interfejsy RJ-45 • zdalne zarządzanie • sloty PCIe • porty USB • port VGA • kontroler 10 Gbit Ethernet • moduły SFP+ • kontroler FibreChannel 8 Gb/s • wsparcie dla systemów operacyjnych • dodatkowe 2 moduły SFP+ LR • patchcordy światłowodowe • patchcordy Ethernet | 2 |
| 2 | Karta FC 8 Gb/s dual port kompatybilna z CX250 S1 |  | 2 |
| 3 | Karta 10 Gigabit Ethernet Controller dual port SFP+ Mezzanine Card kompatybilna z CX250 S1 |  | 2 |

Część nr 4 – Przełączniki sieciowe

| Lp. | Nazwa | Nazwa producenta, wersja, numer katalogowy, numer katalogowy kontraktu serwisowego | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik |  | 8 |

# III.		PROJEKT UMOWY

Umowa nr PN 375/14

zawarta w dniu .......................... 2014r. w Poznaniu pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Poznaniu, 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego 12/14, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

a

................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................... w Sądzie Rejonowym dla ..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego...................., kapitał zakładowy ..............................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.......................................

2.......................................

§1.

- Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści umowy ustawą Pzp, zgodnie z art. 39 tej ustawy, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr ..........................., na modernizację i rozbudowę infrastruktury informatycznej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz rozbudowę sieci lokalnej PCSS do zapewnienia pracownikom dostępu do usług i zasobów zlokalizowanych w PCSS poprzez dostarczenie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego: serwerów, przełączników sieciowych oraz rozbudowę posiadanego serwera FTS Primergy CX 400 oraz CX 250 S1, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej „specyfikacja techniczna”), zwanych w dalszej treści umowy „PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA” oraz zgodnie z ofertą złożoną przez  Wykonawcę.

Umowa dotyczy części nr …… zamówienia (PN 375/14 infrastruktura informatyczna)

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w § 6 niniejszej umowy.

- Dostarczony przedmiot zamówienia, będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, a w przypadku sprzętu – z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

- Dostarczony przedmiot zamówienia będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących także rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Dostarczony sprzęt komputerowy przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

- Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008 r.

- Zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie był przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

§2.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w następujących terminach:

dla części nr 1 – …………. (max 6 tygodnie) od daty zawarcia umowy przez Strony,

dla części nr 2 – ………….. (max 8 tygodnie) od daty zawarcia umowy przez Strony,

dla części nr 3 – ………….. (max 6 tygodnie) od daty zawarcia umowy przez Strony,

dla części nr 4 – ………….. (max 8 tygodnie) od daty zawarcia umowy przez Strony,

Zamawiający zastrzega sobie, że przedmiot zamówienia musi być dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na co najmniej 14 dni przed podanym wyżej terminem realizacji przedmiotu zamówienia, a to w tym celu, aby Zamawiający mógł przeprowadzić czynności sprawdzające, o których mowa w projekcie umowy. Tym samym przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do Zamawiającego odpowiednio wcześniej.

- Przedmiot zamówienia, objęty daną częścią, uważa się za zrealizowany w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia dotyczącego tej części zamówienia.

§3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości przedmiot zamówienia wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto .......................... zł., w tym netto………………………, za:

- część nr 1 – kwotę brutto ............. zł., w tym netto……………………….;

- część nr 2 – kwotę brutto ............. zł., w tym netto……………………….;

- część nr 3 – kwotę brutto ............. zł., w tym netto……………………….;

- część nr 4 – kwotę brutto ............. zł., w tym netto……………………….;

- Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.

NIP Zamawiającego	777-00-02-062;

NIP Wykonawcy	.....................

- Podane w ofercie i umowie ceny są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w SIWZ i niniejszej umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia wchodzącego w skład poszczególnych części.

- Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia pracownika Zamawiającego (pod nr tel. 61 852 25 09 o gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia wchodzącego w skład poszczególnych części.

UWAGA:

Zamawiający po otrzymaniu ww. powiadomienia od Wykonawcy, każdorazowo poda dokładny adres dostawy.

- Dostarczenie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem protokołu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, dlatego Wykonawca nie może wraz z protokołem dostawy dostarczyć faktury (faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, jako wystawiona niezgodnie z umową). Wzór protokołu dostarczenia zawarto w załączniku nr 2 do umowy.

- Osoby uprawnione do podpisania protokołów dostarczenia przedmiotu zamówienia:

- po stronie Zamawiającego : Jędrzej Jajor, Zbigniew Ołtuszyk, Katarzyna Wielentejczyk ;

- po stronie Wykonawcy: .......................................

- W ciągu 14 dni roboczych od dnia obustronnego podpisania protokołu dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiający przeprowadzi czynności sprawdzające tj. zgodność z ofertą Wykonawcy i niniejszą umową oraz sprawdzi jego prawidłowe funkcjonowanie.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny SIWZ, ofertą Wykonawcy i niniejszą umową oraz prawidłowo funkcjonuje, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia dla danej części, którego wzór zawarto w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

- Osoby odpowiedzialne za podpisanie protokołów rozbieżności i zdawczo-odbiorczych przedmiotu zamówienia:

              - po stronie Zamawiającego: Jędrzej Jajor lub Zbigniew Ołtuszyk;

              - po stronie Wykonawcy:	.......................................

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia dotyczącego danej części nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 8, że dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny postanowieniami SIWZ, niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonuje prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym:

              - zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z postanowieniami SIWZ, niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy;

              - określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub niezgodności.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi taki protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole rozbieżności.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może według swego uznania naliczyć karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za daną część zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia, który będzie sporządzony po dostarczeniu całego przedmiotu zamówienia, wymienionego w danej części zamówienia.

UWAGA:

Wykonawca, każdorazowo przed wystawieniem faktury musi uzgodnić szczegóły treści faktury (np. ilość faktur na daną część zamówienia, nazwę i adres Nabywcy, itp)

- Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy, podany w treści faktury, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z niniejszą umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty. Zamawiający odeśle taką fakturę Wykonawcy

§4.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

§5.

- W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu:

              - dostarczenia przedmiotu zamówienia (decyduje data podpisania przez Zamawiającego protokołu dostarczenia danej części zamówienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za daną część zamówienia i to za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

              - wykonania przedmiotu zamówienia (decyduje data podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego danej części zamówienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za daną część zamówienia i to za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej dla zobowiązań cywilnoprawnych wg prawa polskiego, liczone od kwoty objętej opóźnieniem.

- W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części albo ją rozwiąże z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1, należnej za tą część zamówienia, której odstąpienie (rozwiązanie umowy) dotyczy.

- W przypadku, jeśli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części albo ją rozwiąże z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1, należnej za tą część zamówienia, której odstąpienie (rozwiązanie umowy) dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

- W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje świadczeń z tytułu gwarancji albo wykonuje je niezgodnie z warunkami i terminami wskazanymi w niniejszej umowie, SIWZ i jego ofercie, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy następny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonywania świadczeń gwarancyjnych, i to w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 1, za tą część zamówienia, której uchybienie dotyczy.

- Naliczenie kary umownej, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pozbawia Zamawiającego prawa do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z Wykonawcą z naliczeniem kary umownej, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli przypadek nierealizowania obowiązku z tytułu gwarancji powtórzy się.

- W przypadku niemożności nawiązania przez Wykonawcę kontaktu z osobą odpowiedzialną za przyjęcie świadczenia gwarancyjnego, Wykonawca obowiązany jest przesłać informację o wykonaniu świadczenia gwarancyjnego faksem pod nr 61 852 05 32

- W przypadku niedotrzymania terminów reakcji lub naprawy, określonych w § 6 ust. 2 i niedotrzymania warunków wymiany określonych w § 6 ust. 2 lit. d) i g), Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% od kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1, za tą część zamówienia, której opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kary tej nie nalicza się, jeżeli Zamawiający skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej idących, przewyższających wysokość należnych kar umownych.

- Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (w tym także z wynagrodzenia przyszłego), na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

    - aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

    - zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu lub oprogramowania w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt lub oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt zamienny lub oprogramowanie może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie modelu (typu, wersji), objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

    - zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu lub oprogramowania w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć sprzętu lub oprogramowania w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod warunkiem, że dostępny będzie sprzęt lub oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy oraz że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt i oprogramowanie zamienne może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej),

    - zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.

- Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.

- Warunkiem dokonania zmian jest:

          - Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 powyżej,

          - wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,

          - złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

    - opis propozycji zmiany,

    - uzasadnienie zmiany,

    - opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

- Jeżeli w niniejszej umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonania albo nienależytego wykonania, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy aż do zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę, a także w okresie gwarancji i w okresie jednego roku od zakończenia okresu gwarancji.

§6.

      - Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dostarczonego przedmiotu zamówienia karty gwarancyjne, które będą doręczone Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia dla danej części i będą wystawiane z datą podpisania tego protokołu.

      - Wykonawca udzielenia gwarancji według następujących zasad:

              - terminy:

Część nr 1 – Serwery komputerowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer nr 1 | # Next Business Day Onsite | # 14 dni | # Serwer - 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji Konsola – 12 miesięcy |
| 2 | Serwer nr 2 | # Next Business Day Onsite | # 14 dni | # 60 miesięcy gwarancji producenta, serwis świadczony w miejscu instalacji |

Część nr 2 – Przełączniki sieciowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełączniki sieciowe | # Next Business Day Onsite | # 14 dni | # 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji |

Część nr 3 – Rozbudowa posiadanego serwera FTS Primergy CX 400 oraz CX 250 S1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węzeł FTS Primergy CX250 S2 | Next Business Day Onsite | 14 dni | 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji |
| 2 | Karta FC 8 Gb/s dual port kompatybilna z CX250 S1 | Next Business Day Onsite | 14 dni | 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji |
| 3 | Karta 10 Gigabit Ethernet Controller dual port SFP+ Mezzanine Card kompatybilna z CX250 S1 | Next Business Day Onsite | 14 dni | 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji |

Część nr 4 – Przełączniki sieciowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełączniki sieciowe | # Next Business Day Onsite | # 14 dni | # 60 miesięcy gwarancji producenta , serwis świadczony w miejscu instalacji |

- przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas, który upłynie od momentu zgłoszenia awarii do momentu przybycia serwisu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;

- przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii liczony do momentu dokonania naprawy; nie dotyczy oprogramowania, do którego zastosowanie mają warunki gwarancji producenta;

- w przypadku dłuższego czasu naprawy aniżeli wskazany w kolumnie 4 w tabelach powyżej Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu w pełni sprawny sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach i funkcjonalności; dopuszcza się – za zgodą Zamawiającego – dostarczenie sprzętu zastępczego (oraz jego zwrotne odesłanie przez Zamawiającego) za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jego uruchomienie przez Wykonawcę nie jest wymagane; dostarczenie i uruchomienie takiego sprzętu zastępczego powoduje, że nie jest naliczana kara umowna za przekroczenie czasu naprawy, pod warunkiem, że przekroczenie czasu naprawy będzie nie dłuższe niż 30 dni; po przekroczeniu tego terminu kara będzie naliczana; nie dotyczy oprogramowania, do którego zastosowanie mają warunki gwarancji producenta;

- dla dostarczonych urządzeń przez cały okres trwania gwarancji musi być zapewniona możliwość aktualizacji oprogramowania/firmware do najnowszej dostępnej wersji producenta i to w ramach otrzymanego przez Wykonawcę wynagrodzenia;

- bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia;

- wymiana sprzętu w okresie gwarancji na nowy nastąpi w przypadku 3 istotnych jego awarii; za istotną awariię przyjmuje się każdą awarię ograniczającą funkcjonowanie przedmiotu zamówienia; wymiana przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminach określonych we właściwej tabeli w kolumnie „czas naprawy”; w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia (albo jego podzespołu) na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji i realizacji świadczeń gwarancyjnych wynikające ze złożonej oferty; okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbudowy we własnym zakresie dostarczonego przedmiotu zamówienia po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę (części nie będą musiały być zakupione u Wykonawcy); jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na samodzielną rozbudowę przez Zamawiającego, będzie zobowiązany w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia dokonać w ramach już otrzymanego wynagrodzenia rozbudowy u Zamawiającego o części przez niego zakupione..

      - Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od ..... do ....., 
w dniach ................................................... (min. 9h na dobę od godz. 8.00 do 17.00):

	telefonicznie/faksem pod numer 	 	............................................

	mailem na adres				............................................

      - W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§7

      - Umowa jest poddana jurysdykcji sądów polskich i prawu polskiemu.

      - Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.

§8.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Pzp oraz kodeksu cywilnego.

§9.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy.

- Wzór protokołu dostawy – załącznik nr 2 do umowy

- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – załącznik nr 3 do umowy.

- SIWZ

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§12.

(w przypadku umowy z Wykonawcą zagranicznym)

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w wersji polskiej i angielskiej, po jednym dla każdej ze stron.

            - W przypadku rozbieżności występujących pomiędzy wersją polską a wersją angielską umowy wersja polska ma znaczenie rozstrzygające.

Wykonawca				Zamawiający

załącznik nr 2 do umowy

WZÓR

Protokół dostarczenia przedmiotu zamówienia

sporządzony w ................. w dniu ......................., pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Poznaniu (61-704) przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, jako Zamawiającym, reprezentowanym przez:

..............................................................................

a

.................................... jako Wykonawcą, reprezentowanym (ą) przez

..............................................................................

- Zamawiający potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu stanowiącego część nr ………… zamówienia na podstawie umowy nr .......... z dnia ............. Specyfikację, wraz z numerami seryjnymi podano w tabeli poniżej:

| Nazwa | data dostarczenia | numer seryjny/katalogowy |
| --- | --- | --- |

- Zamawiający sprawdził kompletność dostarczonego przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym i asortymentowym. Niniejszy protokół nie jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Od momentu podpisania niniejszego protokołu Zamawiający w terminie 14 dni roboczych przeprowadzi czynności sprawdzające dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Za Wykonawcę					Za Zamawiającego

Załącznik nr 3 do umowy

WZÓR

Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia

sporządzony w ................. w dniu ......................., pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Poznaniu (61-704) przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, jako Zamawiającym, reprezentowanym przez:

..............................................................................

a

.................................... jako Wykonawcą, reprezentowanym (ą) przez:

..............................................................................

- Przedmiotem odbioru jest sprzęt/oprogramowanie stanowiący/stanowiące część nr ……… zamówienia dostarczone przez Wykonawcę na podstawie umowy nr ……… z dnia ……………., wymienione w protokole dostarczenia przedmiotu zamówienia z dnia …………..., a mianowicie:

| Nazwa | numer seryjny/ numer katalogowy |
| --- | --- |

- Zamawiający stwierdził, że przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę zrealizowany zgodnie z postanowieniami SIWZ, ofertą Wykonawcy i ww. umową oraz prawidłowo funkcjonuje. Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.

- Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Za Wykonawcę							Za Zamawiającego

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwaga:

W przypadku dostarczania licencji oprogramowania, Zamawiający wymaga, pod rygorem nie przyjęcia licencji, aby Wykonawca przed zamówieniem licencji uzyskał przynajmniej w postaci elektronicznej (e-mail) potwierdzenie, na jakie dane ma być zarejestrowana licencja. Nie dotyczy dostarczanych tzw. wersji pudełkowych.

Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo, Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny, tj. o nie gorszych parametrach aniżeli posiadane przez przedmiot zamówienia wskazany przykładowo w specyfikacji technicznej.

Część nr 1 – Serwery komputerowe,

w tym:

serwer nr 1

| Opis | Element | Opis wymagań | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer w obudowie typu 19” 1U o nie gorszych parametrach niż. | procesor | - zainstalowane dwa co najmniej 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint2006 min. 56,9 pkt lub SPECint_base2006 min. 52,4 pkt (np. typu Intel Xeon E5-2650v2 2.60GHz (20MB cache)), - w przypadku zaoferowanie innego procesora niż Intel Xeon E5-2650v2 wymagane jest dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, | 2 |
|  | pamięci RAM | - zainstalowane min. 64 GB RAM DDR3 (min. 1866 MHz) w konfiguracji 8 x 8GB, -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM, |  |
|  | Płyta główna | - dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, - min. 3 złącza PCI Express w tym minimum 2złącze o prędkości x16 i 1 złącza o prędkości x8, - możliwość instalacji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash pracującej w trybie RAID 1 umożliwiającej instalację systemu wirtualizatora (niezależne od dysków twardych), - wbudowany układ zabezpieczający TPM (Trusted Platform Module), |  |
|  | Dysk twardy | - obsług dysków SATA, SSD, SAS, - miejsce na instalację dodatkowych minimalnie 2 dysków 2.5” typu hot plug w obudowie serwera, bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów, - sprzętowy kontroler RAID 0/1/5/10, - zainstalowane min. dwa dyski o pojemności min. 300GB 10K RPM 2.5” SAS typu hotplug w konfiguracji RAID 1, - dedykowana, wewnętrzna pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora w konfiguracji 2x1GB SD Card pracująca w RAID 1, |  |
|  | karta graficzna | zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA na froncie obudowy, |  |
|  | komunikacja | zintegrowane z płytą główną: Intel X520 2 x 10Gb SFP+ wraz z 2 wkładkami 10GB SFP+ LR Intel i350 2 x 1Gb BT |  |
|  | napęd optyczny | wewnętrzny napęd DVD+/-RW SATA |  |
|  | interfejsy | min. 4x USB 2.0 (w tym min. 2 na froncie obudowy), jeden RS232, |  |
|  | zasilacz | dwa redundantne zasilacze 750W hotplug o sprawności min. 94% z przewodami zasilającymi o długości 2m, |  |
|  | zarządzanie | - serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) z własnym (dedykowanym) portem sieciowym RJ45 (w standardzie Ethernet, minimalnie 10 Mbps) pozwalającą na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera, - podgląd logów sprzętowych serwera i karty, - przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS, wejście do BIOS, - zarządzanie kontrolerem macierzowym), - przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym z obsługą myszy i klawiatury, - podłączania wirtualnych napędów DVD i FDD (również jako plików obrazów dyskowych), - zdalną identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego, - dostęp z wykorzystaniem HTTPS/SSL, - moduł zdalnego zarządzania musi być rozwiązaniem sprzętowym, niezależnym od systemów operacyjnych, zintegrowanym z płytą główną, - możliwość za pomocą karty SD zautomatyzowania procesu konfiguracji serwera (w tym oprogramowania zarządzającego) – odpowiednie dedykowane gniazdo kart SD na froncie obudowy wraz z odpowiednia wersją oprogramowania zarządzającego obsługującego tą funkcjonalność, - zgodność z IPMI 2.0, - wbudowany wyświetlacz informujący o stanie serwera – w tym co najmniej: adres IP systemu zarządzania, zużycie energii w BTU/h, temperaturę, - z serwerem musi zostać dostarczona licencja na oprogramowanie integrujące usługi producenta (plug-in) z systemem VMware vCenter 5, które umożliwia zarządzanie, aktualizację (w tym oprogramowanie BIOS i firmware) i monitorowanie stany serwera z poziomu konsoli vCenter z wsparciem technicznym przez okres 5 lat, |  |
|  | obudowa | - dedykowana do zamontowania w szafie rack 19"o wysokości maksymalnie 1U, - dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack, - umożliwiająca instalację 4 dysków 2.5” (bez potrzeby instalacji dodatkowych przewodów) oraz 3 nisko profilowych kart PCIe - osłona obudowy (tzw. bezel) zabezpieczająca przed przypadkowym wyłączeniem serwera, - posiadająca slot na kartę SD z przodu obudowy przeznaczony do konfiguracji serwera, - etykieta producenta zawierająca co najmniej: adres MAC wbudowanej karty sieciowej, model i szybkość zainstalowanego procesora), |  |
|  | wspierane systemy operacyjne | Windows 2012 Server, Hyper-V Server 2012, Windows Server 2008 R2, VMware 5.5, Suse SLES11, RHEL 6,7, Ubuntu 12.04 LTS, XenServer 6.0, 6.1, 6.2 |  |
|  |  | - serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg, - oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; - ogólnopolska, dedykowana, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji, - możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera, |  |
|  | konsola do serwera | Konsola zewnętrzna do serwera spełniająca poniższe wymagania: - procesor co najmniej 4 rdzeniowy klasy Intel Atom Z3740D Quad-Core 2MB cache - procesor graficzny co najmniej Intel Gen 7 Graphics - wbudowana pamięć RAM co najmniej 2GB - wbudowana pamięć FLASH min. 64GB - obsługa 802.11a/b/g/n, bluetooth 4.0 - ekran 8 cali pojemnościowy, 10 punktowy, IPS 1280x800 z kontrastem min. 700:1 - złącze micro-USB oraz microSD/ microSDXC/ microSDHC - system operacyjny Microsoft Windows 8.1 - bateria o pojemności min. 4800mAh - waga nie większa niż 400g - futerał ochronny wyprodukowany przez producenta konsoli i dedykowany dla tej konsoli, z wbudowaną przegródka na rysik oraz dostępem do wszystkich portów - dedykowany do konsoli aktywny rysik zasilany baterią AAAA wyprodukowany przez producenta konsoli i dedykowany do tej konsoli - dwie kamery z przodu min. 1,2MP z tyłu min. 5,0 MP - licencja na MS Office Home & Student 2013 - kolor obudowy czarny |  |

Przykładową platformą serwerową spełniającą powyższe wymagania jest DELL PowerEdge R620 wraz z konsolą DELL Venue 8" PRO

Serwer nr 2

| Opis | Element | Opis wymagań | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer w obudowie typu 19” 1U o nie gorszych parametrach niż. | procesor | - zainstalowane dwa 6-rdzeniowe 12-wątkowe procesory w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint2006 min. 50,2 pkt lub SPECint_base2006 min. 47,5 pkt (np. typu Intel Xeon E5-2630v2 2.60GHz (15MB cache)), - w przypadku zaoferowanie innego procesora niż Intel Xeon E5-2630v2 wymagane jest dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, | 1 |
|  | pamięci RAM | - zainstalowane min. 32 GB RAM DDR3 (min. 1600 MHz) w modułach co najmniej 8GB, -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM, |  |
|  | Płyta główna | - dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, - min. 3 złącza PCI Express w tym minimum 2złącze o prędkości x16 i 1 złącza o prędkości x8, - możliwość instalacji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash pracującej w trybie RAID 1 umożliwiającej instalację systemu wirtualizatora (niezależne od dysków twardych), - wbudowany układ zabezpieczający TPM (Trusted Platform Module), |  |
|  | Dysk twardy | - obsług dysków SATA, SSD, SAS, - miejsce na instalację dodatkowych minimalnie 2 dysków 2.5” typu hot plug w obudowie serwera, bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów, - sprzętowy kontroler RAID 0/1/5/10, - zainstalowane min. dwa dyski o pojemności min. 600GB 10K RPM 2.5” SAS typu hotplug w konfiguracji RAID 1, - dedykowana, wewnętrzna pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora w konfiguracji 2x1GB SD Card pracująca w RAID 1 |  |
|  | karta graficzna | zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA na froncie obudowy, |  |
|  | komunikacja | zintegrowane z płytą główną: Intel X520 2 x 10Gb SFP+ wraz z 2 wkładkami 10GB SFP+ LR Intel i350 2 x 1Gb BT |  |
|  | napęd optyczny | wewnętrzny napęd DVD+/-RW SATA |  |
|  | interfejsy | min. 4x USB 2.0 (w tym min. 2 na froncie obudowy), jeden RS232, |  |
|  | zasilacz | dwa redundantne zasilacze 750W hotplug o sprawności min. 94% z przewodami zasilającymi o długości 2m, |  |
|  | zarządzanie | - serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) z własnym (dedykowanym) portem sieciowym RJ45 (w standardzie Ethernet, minimalnie 10 Mbps) pozwalającą na: - włączenie, wyłączenie i restart serwera, - podgląd logów sprzętowych serwera i karty, - przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS, wejście do BIOS, - zarządzanie kontrolerem macierzowym), - przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym z obsługą myszy i klawiatury, - podłączania wirtualnych napędów DVD i FDD (również jako plików obrazów dyskowych), - zdalną identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego, - dostęp z wykorzystaniem HTTPS/SSL, - moduł zdalnego zarządzania musi być rozwiązaniem sprzętowym, niezależnym od systemów operacyjnych, zintegrowanym z płytą główną, - możliwość za pomocą karty SD zautomatyzowania procesu konfiguracji serwera (w tym oprogramowania zarządzającego) – odpowiednie dedykowane gniazdo kart SD na froncie obudowy wraz z odpowiednia wersją oprogramowania zarządzającego obsługującego tą funkcjonalność, - zgodność z IPMI 2.0, - wbudowany wyświetlacz informujący o stanie serwera – w tym co najmniej: adres IP systemu zarządzania, zużycie energii w BTU/h, temperaturę, - z serwerem musi zostać dostarczona licencja na oprogramowanie integrujące usługi producenta (plug-in) z systemem VMware vCenter 5, które umożliwia zarządzanie, aktualizację (w tym oprogramowanie BIOS i firmware) i monitorowanie stany serwera z poziomu konsoli vCenter z wsparciem technicznym przez okres 5 lat, |  |
|  | obudowa | - dedykowana do zamontowania w szafie rack 19"o wysokości maksymalnie 1U, - dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack, - umożliwiająca instalację 4 dysków 2.5” (bez potrzeby instalacji dodatkowych przewodów) oraz 3 nisko profilowych kart PCIe - osłona obudowy (tzw. bezel) zabezpieczająca przed przypadkowym wyłączeniem serwera, - posiadająca slot na kartę SD z przodu obudowy przeznaczony do konfiguracji serwera, - etykieta producenta zawierająca co najmniej: adres MAC wbudowanej karty sieciowej, model i szybkość zainstalowanego procesora), |  |
|  | wspierane systemy operacyjne | Windows 2012 Server, Hyper-V Server 2012, Windows Server 2008 R2, VMware 5.5, Suse SLES11, RHEL 6,7, Ubuntu 12.04 LTS, XenServer 6.0, 6.1, 6.2 |  |
|  |  | - serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg, - oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; - ogólnopolska, dedykowana, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji, - możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera, |  |

Przykładową platformą serwerową spełniającą powyższe wymagania jest DELL PowerEdge R620

Część nr 2 – Przełączniki sieciowe

| Nazwa | Opis wymagań | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Przełączniki sieciowe | Przełącznik sieciowy w konfiguracji: - Niemodularny przełącznik wyposażony w: - 48 interfejsów 10/100/1000BASE-T z gniazdem na wtyk RJ45 - 4 porty typu „uplink” 10 Gigabit Ethernet, obsługujące co najmniej moduły SR, USR, LR, ER, LRM zgodne ze standardem IEEE 802.3ae, z których wszystkie 4 porty są portami 10 Gigabit Ethernet SFP+. Porty 10 GE mogą być dostępne zamiennie z portami Gigabit Ethernet SFP. Wraz z przełącznikiem muszą zostać dostarczone 4 wkładki 10 Gigabit Ethernet SFP+ LR. - Posiadał całkowitej wydajności przełączania co najmniej 496 GB/s dla pakietów 64-bajtowych. - Przełącznik musi posiadać panel udostępniający informację o aktualnych alarmach oraz uruchomionej na przełączniku wersji oprogramowania - Przełącznik musi umożliwiać edycję konfiguracji przed jej uaktywnieniem - Przełącznik musi umożliwiać automatyczne cofnięcie ostatnio zmian w konfiguracji w wyznaczonym czasie bez konieczności restartu urządzenia - Przepustowość przełącznika nie może być mniejsza niż 369 milionów pakietów 64-bajtowych na sekundę (369Mpps) w warstwie L2/L3. - Przełącznik musi umożliwiać podłączenie do 10 przełączników tego samego typu, w taki sposób aby połączone urządzenia tworzyły jeden logiczny przełącznik (tzw. virtual switch) obsługujący 480 portów 10/100/1000BASE-T (połączenie w pętli z automatycznym przejęciem roli mastera w przypadku awarii aktualnego przełącznika pełniącego funkcję mastera). Wymagana jest funkcjonalność nonstop software upgrade dla tak otrzymanego przełącznika wirtualnego. Wraz z przełącznikiem musi zostać dostarczony zestaw kabli o długości co najmniej 50 cm umożliwiających jego podłączenie do drugiego przełącznika w celu utworzenia logicznego przełącznika (co najmniej dwa kable QSFP+ to QSFP+). - Przełącznik musi posiadać co najmniej dwa redundantne zasilacze dostosowane do zasilania napięciem 230V. Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć niezbędne kable zasilające z wtyczką zasilającą pasującą do gniazd elektrycznych w Polsce. - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 64000 adresów MAC. - Przełącznik musi obsługiwać ramki o długości co najmniej 9216 bajtów (jumbo). - Przełącznik musi umożliwiać znakowanie ramek zgodnie z IEEE 802.1q. - Przełącznik musi posiadać co najmniej 12 kolejek dla każdego interfejsu. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się na podstawie interfejsu, adresu MAC, pola Ethertype, priorytetu 802.1p, numeru VLAN, adresu IP, pola DSCP/IP Precedence, numeru portu TCP/UDP. - Przełącznik musi obsługiwać następujące metody kolejkowania/kształtowania (scheduling) ruchu: - Strict priority (SP) - Weighted Deficit Round-Robin (WDRR) - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 4093 sieci VLAN. - Przełącznik musi posiadać niezależny interfejs typu Ethernet oraz port terminalowy do zarządzania urządzeniem (out of band). - Przełącznik musi posiadać panel udostępniający informację o aktualnych alarmach oraz uruchomionej na przełączniku wersji oprogramowania. - Przełącznik musi umożliwiać edycję konfiguracji przed jej uaktywnieniem. - Przełącznik musi umożliwiać automatyczne cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian w konfiguracji w wyznaczonym czasie bez konieczności restartu urządzenia. - Przełącznik musi obsługiwać protokół SSHv2 do zarządzania urządzeniem. - Przełącznik musi posiadać pełną obsługę SNMP co najmniej w wersji 2. Przełącznik dla wszystkich interfejsów 1 GE oraz 10 GE musi udostępniać przez SNMP 64 bitowe liczniki ramek oraz bajtów, wysłanych i odebranych na poszczególnych interfejsach. - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm syslog. - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 64000 wpisów ARP. - Przełącznik musi obsługiwać mechanizmy sFlow do monitorowania ruchu. - Wymagana jest obsługa 510 instancji VSTP (Virtual Spanning Tree Protocol). - Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu wejściowego i wyjściowego na interfejsach. - Przełącznik musi umożliwiać filtrowanie ruchu wejściowego i wyjściowego dla sieci VLAN. - Przełącznik musi udostępniać liczniki filtrowanych pakietów odrzuconych przez filtr oraz przesłanych po jego zastosowaniu. - Przełącznik musi umożliwiać modyfikowanie, dodawanie i usuwanie reguł (zarówno początkowych, końcowych jak i środkowych) do list filtrowania w trakcie działania danego filtru. - Przełącznik musi umożliwiać filtrowanie na podstawie nagłówków warstw 2 do 4 modelu OSI. - Przełącznik musi wspierać technologię RVI (Routed VLAN Interfaces). - Przełącznik musi obsługiwać protokół Link Layer Discovery Protocol (LLDP) zgodnie z IEEE 802.1AB. - Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D). - Przełącznik musi obsługiwać priorytety ruchu zgodnie z IEEE 802.1p. - Przełącznik musi obsługiwać protokół Multiple instances of Spanning Tree Protocol (MSTP) zgodnie z IEEE 802.1s. - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 64 instancje MSTP. - Przełącznik musi obsługiwać protokół RSTP zgodnie z IEEE 802.1w. - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm kontroli dostępu do interfejsu zgodnie z IEEE 802.1X (Port Access Control). - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm opisany zaleceniem IEEE 802.1ak (Multiple Registration Protocol). - Interfejsy UTP przełącznika muszą być zgodne z następującymi normami IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1000BASE-T). - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm IEEE 802.3x (Pause Frames/Flow Control). - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm agregacji interfejsów zgodny z IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 112 zagregowanych łączy (LAG). - Przełącznik musi pozwalać na agregację co najmniej 16 interfejsów. - Obsługa znakowania ramek zgodnie z 802.1q dla łączy zagregowanych. - Podział ruchu między zagregowane interfejsy musi odbywać się na podstawie następujących kryteriów: - Adres docelowy i źródłowy dla pakietów IP - Docelowy i źródłowy adres IP oraz docelowy i źródłowy numer portu dla pakietów przenoszących protokoły TCP/UDP - Źródłowy i docelowy adres MAC dla ramek przenoszących inne protokoły niż IP - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm opisany w zaleceniu IEEE 802.3ah (Ethernet in the First Mile). - Przełącznik musi umożliwiać ograniczanie adresów MAC dozwolonych na interfejsie. - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm Dynamic ARP Inspection (DAI). - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm DHCP snooping. - Przełącznik musi być zgodny z następującymi standardami IETF: - RFC 768 UDP - RFC 783 TFTP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMP - RFC 793 TCP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet client and server - RFC 894 IP over Ethernet - RFC 903 RARP - RFC 906 TFTP Bootstrap - RFC 951, 1542 BootP - RFC 1027 Proxy ARP - RFC 1112 IGMP v1 - RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP) - RFC 1492 TACACS+ - RFC 1519 CIDR - RFC 1591 DNS - RFC 2030 SNTP, Simple Network Time Protocol - RFC 2068 HTTP server - RFC 2131 BOOTP/DHCP relay agent and DHCP server - RFC 2138 RADIUS Authentication - RFC 2139 RADIUS Accounting - RFC 2236 IGMP v2 - RFC 2362 PIM-SM (Edge-mode) - RFC 2925 MIB for Remote Ping, Trace - RFC 3176 sFlow - RFC 3376 IGMP v3 - RFC 3579 RADIUS EAP support for 802.1x - RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS - Przełącznik musi być przystosowany do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19”. Wraz z przełącznikiem musi zostać dostarczone niezbędne wyposażenie montażowe. | 5 |

Uwaga: z uwagi na istniejącą infrastrukturę Zamawiającego dostarczony przełącznik musi umożliwiać poprawne połączenie z posiadanymi już przełącznikami Juniper EX 4300 z wykorzystaniem dedykowanych kabli QSFP+ to QSFP+  ze sobą w jeden przełącznik wirtualny wraz z zapewnieniem funkcjonalności nonstop software upgrade dla tak otrzymanego przełącznika wirtualnego.

Na przykład model Juniper EX4300-48T lub równoważny o nie gorszych parametrach niż w/w.

Część nr 3 – Rozbudowa posiadanego serwera FTS Primergy CX 400 oraz CX 250 S1:

| Nazwa | Opis wymagań | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Węzeł FTS Primergy CX250 S2 | • płyta zbudowania na chipsecie Intel C600, • węzeł typu hot-plug, umożliwiający wymianę bez wyłączania całej obudowy, • 2 procesory sześciordzeniowe Xeon E5-2620v2 (6C/12T 2.1 GHz) lub równoważne, dopuszcza się zaoferowanie serwerów z większą liczbą procesorów lub inną liczbą rdzeni, przy założeniu że oferowany serwer z większą liczbą procesorów lub inną liczbą rdzeni będzie miał wydajność równą lub większą od wymaganej. W przypadku zaoferowania innego procesora lub serwera z większą liczbą procesorów lub inną liczbą rdzeni Zamawiający wymaga dostarczenia testów SPECint_rate2006 potwierdzających wydajność zaoferowanego serwera w oferowanej konfiguracji procesorów, • 128 GB RAM, kości co najmniej 16 GB, DDR3, 1600 MHz, ECC, • możliwość zainstalowania co najmniej 1024 GB pamięci RAM, co najmniej 16 gniazd na kości pamięci, • dołączone do węzła 3 dyski SATA 6G 500 GB 7.2K Hot-plug, • wewnętrzny dysk flash umożliwiający instalację wirtualizatora, • wbudowane na płycie 2 porty (RJ-45) Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, wspierające akcelerację TCP/IP, możliwość uruchamiania serwera przez sieć z serwera PXE, • zdalne zarządzanie – układ BMC na płycie głównej, niezależny port Ethernet (RJ-45) co najmniej 100 Mbit/s dla konsoli serwisowej, wsparcie dla IPMI 2.0, możliwość współdzielenia jednego portu Ethernet 10/100/1000 Mbit/s dla ruchu serwisowego, możliwość uruchomienia pełnej zdalnej konsoli graficznej wraz z przekierowaniem zdalnych napędów, • wsparcie dla PCIe Gen 3, • brak lokalnych wentylatorów i zasilaczy (wykorzystywany jest układ chłodzenia i zasilania zapewniany przez chassis), • 2 porty USB na panelu tylnym, • 1 port VGA na panelu tylnym, • zainstalowany wewnętrzny 2-portowy kontroler 10 Gbit Ethernet na moduły SFP+, wyposażony w 2 moduły SFP+ LR, • zainstalowany wewnętrzny 2-portowy kontroler FibreChannel 8 Gb/s • wsparcie dla systemów operacyjnych: Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Hyper-V Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6, potwierdzone wpisem na listy zgodności przez producenta serwera oraz przez producenta system operacyjnego, • dodatkowe 2 moduły SFP+ LR do zamontowania w przełączniku posiadanym przez Zamawiającego na potrzeby podłączenia węzła do sieci komputerowej, • 2 szt. patchcordów światłowodowych duplexowych jednomodowych zakończonych złączami LC z obu stron, długości 50 m, • 24 szt. Patchcordów Ethernet kategorii co najmniej 5e długości 1,5 m, w trzech kolorach, po 8 szt. w każdym kolorze | 2 |

| Nazwa | Opis | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Karta FC 8 Gb/s dual port | Karta FC 8 Gb/s dual port kompatybilna z CX250 S1 | 2 |

| Nazwa | Opis | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Karta 10 Gigabit Ethernet Controller dual port SFP+ Mezzanine Card | Karta 10 Gigabit Ethernet Controller dual port SFP+ Mezzanine Card kompatybilna z CX250 S1 | 2 |

Część nr 4 – Przełączniki sieciowe

| Nazwa | Opis wymagań | Liczba |
| --- | --- | --- |
| Przełączniki sieciowe | Przełącznik sieciowy PoE/PoE+ w konfiguracji: - Niemodularny przełącznik wyposażony w: - 48 interfejsów 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ z gniazdem na wtyk RJ45 - 4 porty typu „uplink” 10 Gigabit Ethernet, obsługujące co najmniej moduły SR, USR, LR, ER, LRM zgodne ze standardem IEEE 802.3ae, z których wszystkie 4 porty są portami 10 Gigabit Ethernet SFP+. Porty 10 GE mogą być dostępne zamiennie z portami Gigabit Ethernet SFP. Wraz z przełącznikiem muszą zostać dostarczone 4 wkładki 10 Gigabit Ethernet SFP+ LR. - Posiadał całkowitej wydajności przełączania co najmniej 496 GB/s dla pakietów 64-bajtowych. - Przełącznik musi posiadać panel udostępniający informację o aktualnych alarmach oraz uruchomionej na przełączniku wersji oprogramowania - Przełącznik musi umożliwiać edycję konfiguracji przed jej uaktywnieniem - Przełącznik musi umożliwiać automatyczne cofnięcie ostatnio zmian w konfiguracji w wyznaczonym czasie bez konieczności restartu urządzenia - Przepustowość przełącznika nie może być mniejsza niż 369 milionów pakietów 64-bajtowych na sekundę (369Mpps) w warstwie L2/L3. - Przełącznik musi umożliwiać podłączenie do 10 przełączników tego samego typu, w taki sposób aby połączone urządzenia tworzyły jeden logiczny przełącznik (tzw. virtual switch) obsługujący 480 portów 10/100/1000BASE-T (połączenie w pętli z automatycznym przejęciem roli mastera w przypadku awarii aktualnego przełącznika pełniącego funkcję mastera). Wymagana jest funkcjonalność nonstop software upgrade dla tak otrzymanego przełącznika wirtualnego. Wraz z przełącznikiem musi zostać dostarczony zestaw kabli o długości co najmniej 50 cm umożliwiających jego podłączenie do drugiego przełącznika w celu utworzenia logicznego przełącznika (co najmniej dwa kable QSFP+ to QSFP+). - Przełącznik musi posiadać co najmniej dwa redundantne zasilacze o mocy 1100 W każdy dostosowane do zasilania napięciem 230V. Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć niezbędne kable zasilające z wtyczką zasilającą pasującą do gniazd elektrycznych w Polsce. - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 64000 adresów MAC. - Przełącznik musi obsługiwać ramki o długości co najmniej 9216 bajtów (jumbo). - Przełącznik musi umożliwiać znakowanie ramek zgodnie z IEEE 802.1q. - Przełącznik musi posiadać co najmniej 12 kolejek dla każdego interfejsu. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się na podstawie interfejsu, adresu MAC, pola Ethertype, priorytetu 802.1p, numeru VLAN, adresu IP, pola DSCP/IP Precedence, numeru portu TCP/UDP. - Przełącznik musi obsługiwać następujące metody kolejkowania/kształtowania (scheduling) ruchu: - Strict priority (SP) - Weighted Deficit Round-Robin (WDRR) - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 4093 sieci VLAN. - Przełącznik musi posiadać niezależny interfejs typu Ethernet oraz port terminalowy do zarządzania urządzeniem (out of band). - Przełącznik musi posiadać panel udostępniający informację o aktualnych alarmach oraz uruchomionej na przełączniku wersji oprogramowania. - Przełącznik musi umożliwiać edycję konfiguracji przed jej uaktywnieniem. - Przełącznik musi umożliwiać automatyczne cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian w konfiguracji w wyznaczonym czasie bez konieczności restartu urządzenia. - Przełącznik musi obsługiwać protokół SSHv2 do zarządzania urządzeniem. - Przełącznik musi posiadać pełną obsługę SNMP co najmniej w wersji 2. Przełącznik dla wszystkich interfejsów 1 GE oraz 10 GE musi udostępniać przez SNMP 64 bitowe liczniki ramek oraz bajtów, wysłanych i odebranych na poszczególnych interfejsach. - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm syslog. - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 64000 wpisów ARP. - Przełącznik musi obsługiwać mechanizmy sFlow do monitorowania ruchu. - Wymagana jest obsługa 510 instancji VSTP (Virtual Spanning Tree Protocol). - Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu wejściowego i wyjściowego na interfejsach. - Przełącznik musi umożliwiać filtrowanie ruchu wejściowego i wyjściowego dla sieci VLAN. - Przełącznik musi udostępniać liczniki filtrowanych pakietów odrzuconych przez filtr oraz przesłanych po jego zastosowaniu. - Przełącznik musi umożliwiać modyfikowanie, dodawanie i usuwanie reguł (zarówno początkowych, końcowych jak i środkowych) do list filtrowania w trakcie działania danego filtru. - Przełącznik musi umożliwiać filtrowanie na podstawie nagłówków warstw 2 do 4 modelu OSI. - Przełącznik musi wspierać technologię RVI (Routed VLAN Interfaces). - Przełącznik musi obsługiwać protokół Link Layer Discovery Protocol (LLDP) zgodnie z IEEE 802.1AB. - Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D). - Przełącznik musi obsługiwać priorytety ruchu zgodnie z IEEE 802.1p. - Przełącznik musi obsługiwać protokół Multiple instances of Spanning Tree Protocol (MSTP) zgodnie z IEEE 802.1s. - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 64 instancje MSTP. - Przełącznik musi obsługiwać protokół RSTP zgodnie z IEEE 802.1w. - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm kontroli dostępu do interfejsu zgodnie z IEEE 802.1X (Port Access Control). - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm opisany zaleceniem IEEE 802.1ak (Multiple Registration Protocol). - Interfejsy UTP przełącznika muszą być zgodne z następującymi normami IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1000BASE-T). - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm IEEE 802.3x (Pause Frames/Flow Control). - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm agregacji interfejsów zgodny z IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) - Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 112 zagregowanych łączy (LAG). - Przełącznik musi pozwalać na agregację co najmniej 16 interfejsów. - Obsługa znakowania ramek zgodnie z 802.1q dla łączy zagregowanych. - Podział ruchu między zagregowane interfejsy musi odbywać się na podstawie następujących kryteriów: - Adres docelowy i źródłowy dla pakietów IP - Docelowy i źródłowy adres IP oraz docelowy i źródłowy numer portu dla pakietów przenoszących protokoły TCP/UDP - Źródłowy i docelowy adres MAC dla ramek przenoszących inne protokoły niż IP - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm opisany w zaleceniu IEEE 802.3ah (Ethernet in the First Mile). - Przełącznik musi umożliwiać ograniczanie adresów MAC dozwolonych na interfejsie. - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm Dynamic ARP Inspection (DAI). - Przełącznik musi obsługiwać mechanizm DHCP snooping. - Przełącznik musi być zgodny z następującymi standardami IETF: - RFC 768 UDP - RFC 783 TFTP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMP - RFC 793 TCP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet client and server - RFC 894 IP over Ethernet - RFC 903 RARP - RFC 906 TFTP Bootstrap - RFC 951, 1542 BootP - RFC 1027 Proxy ARP - RFC 1112 IGMP v1 - RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP) - RFC 1492 TACACS+ - RFC 1519 CIDR - RFC 1591 DNS - RFC 2030 SNTP, Simple Network Time Protocol - RFC 2068 HTTP server - RFC 2131 BOOTP/DHCP relay agent and DHCP server - RFC 2138 RADIUS Authentication - RFC 2139 RADIUS Accounting - RFC 2236 IGMP v2 - RFC 2362 PIM-SM (Edge-mode) - RFC 2925 MIB for Remote Ping, Trace - RFC 3621 PoE-MIB - RFC 3176 sFlow - RFC 3376 IGMP v3 - RFC 3579 RADIUS EAP support for 802.1x - RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS - Przełącznik musi być przystosowany do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19”. Wraz z przełącznikiem musi zostać dostarczone niezbędne wyposażenie montażowe. | 8 |

Uwaga z uwagi na istniejącą infrastrukturę Zamawiającego dostarczony przełącznik musi umożliwiać poprawne połączenie z posiadanymi już przełącznikami Juniper EX 4300 z wykorzystaniem dedykowanych kabli QSFP+ to QSFP+  ze sobą w jeden przełącznik wirtualny  wraz z zapewnieniem funkcjonalności nonstop software upgrade dla tak otrzymanego przełącznika wirtualnego.

Na przykład model Juniper EX4300-48P lub równoważny o nie gorszych parametrach niż w/w.

 niepotrzebne skreślić